Co to SDC?

Shutdown Circuit (SDC)  jest to obwód bezpieczeństwa, który decyduje, czy akumulator wysokiego napięcia(TS, Tractive System) może być połączony z układem napędowym bolidu. Bezpośrednio zasila cewki styczników AIR oraz układ pre-charge. Dopóki SDC jest zamknięty, AIR są załączone i układ napędowy ma zasilanie. Gdy SDC zostanie otwarty, AIR i przekaźnik pre-charge się otwierają, prąd z akumulatora musi ustać, a napięcie w TS musi spaść poniżej 60 VDC i 50 VAC RMS w czasie krótszym niż 5 sekund.

SDC jest więc ostatnią linią obrony: niezależnie od tego, co zawiedzie (kierowca, oprogramowanie, czujnik, akumulator), wystarczy otworzyć pętlę, a wysokie napięcie zostaje odcięte.

Rola BSPD w SDC. BSPD (Brake System Plausibility Device) jest jednym z elementów obwodu. Pilnuje sytuacji jednoczesnego mocnego hamowania i poboru mocy co najmniej 5 kW przez silniki, np. przy zakleszczonym pedale przyspieszenia. Jeśli taki stan trwa dłużej niż 500 ms, BSPD otwiera SDC, co odłącza akumulator i silniki przestają napędzać bolid. BSPD sam nie odłącza napięcia, tylko przerywa pętlę, a resztę robi konstrukcja SDC.

Podsumowanie

SDC jest szeregową pętlą, w której każda nieprawidłowość, a nawet utrata zasilania, rozłącza obwód zasilania cewek AIR, a ponieważ elementy nadzorcze działają bez oprogramowania i przez własne stopnie mocy, odłączenie akumulatora jest szybkie, pewne i niezależne od reszty bolidu.

Bez SDC bolid nie miałby żadnego niezależnego sposobu odcięcia wysokiego napięcia. Oznacza to, że w razie awarii (zakleszczony pedał, uszkodzona izolacja, przegrzanie akumulatora, wypadek) układ napędowy pozostawałby pod napięciem, co grozi porażeniem prądem, pożarem akumulatora, niekontrolowanym ruchem bolidu i zniszczeniem sprzętu. SDC zapewnia, że każda awaria i zanik zasilania prowadzą do odłączenia akumulatora.