Dokumentacja zadanie 1
Program napisany dla mikrokontrolera STM32G473CET3
Na samym początku program włącza oraz konfiguruje :

- ustawia wyjście dla diody, by mógł ją zapalać i gasić

- konfiguruje stoper, aby tykał co 100 milisekund,

- włącza system zabezpieczający Watchdog (kiedy czas dojdzie do końca a program się zawiesi on go resetuje)

- przygotowuje układ do wysyłania wiadomości w sieci CAN.

Program ustala ID ramki (najmniejsza jednostka danych przesyłana w sieciach komputerowych) na 0x738 oraz długość na 2 bajty.

Następnie uruchamia moduł wysyłania wiadomości CAN oraz włącza stoper.
Pętla while

W tle (co 100 ms) specjalny licznik zwiększa swoją wartość z 0 na 1, potem na 2 itd. Kiedy mija pełna sekunda, licznik dobija do 10, zeruje się, a procesor ustawia flagę na 1.

Pętla while kręci się w nieskończoność i robi dwie rzeczy:

Obsługa wiadomości CAN: Sprawdza flagę. Jeśli flaga wynosi 1, program wysyła przez sieć CAN informację o czasie swojego bezawaryjnego działania (w sekundach). Następnie od razu resetuje flagę na 0, aby nie wysyłać wiadomości podwójnie.

Obsługa Watchdoga: Niezależnie od flagi, przy każdym okrążeniu pętli program wysyła sygnał do Watchdoga, potwierdzając, że wszystko działa dobrze. Jeśli program się zawiesi i sygnał zniknie, Watchdog awaryjnie zresetuje urządzenie.

Robi tak w kółko aż do momentu wyłączenia prądu	.